Hydrosphäre,

RoKi

Prüfungen Sommer 2005

Erstellt durch

Tobias Bruderer

Auf den Kärtchen stehen in Klammern die Verweise auf das Skript oder die Handouts (PowerPoint-Folien) von Roland Kipfer. Ich verwendete die Abkürzung S für Skript und H für Handout. (S1.14) bedeutet also „schau im Skript auf Seite 1.14 nach“. Wer gerne (noch mehr) Formeln hat soll sich diese selbst auf die Kärtchen schreiben, die alle einzutippen dauert mir zu lange. Für die Prüfung brauchst Du Übersichtswissen, die wichtigsten Konzepte und die Dimensionen von relevanten Flüssen / Grössen

Viel Spass mit den Kärtchen 

Übersicht Hydrosphäre Teil RoKi

1. Eigenschaften des Wassers (5-34)

2. Wärmehaushalt (35-48)

3. Mischungsprozesse (49-76)

4. Gasaustausch (77-100)

5. Fallbeispiel: Kaspisches Meer (Eigene Notizen)

Wo steckt das Wasser auf der Erde?

3% der Erdmasse ist Wasser. Das Wasser der Erde ist zu 97 % Meerwasser und zu 3% Süsswasser. Das Süsswasser ist zu 74 % im Eis und Gletschern und zu 25% im Grundwasser / Bodenwasser. 1% machen Seen, Flüsse und Wasserdampf aus.

Das gesammte Wasservolumen der Erde beträgt: ca 1.4 Mia Kubikmeter

Einige Erneuerungszeiten: Biosphäre(Stunden), Atmosphäre (1Woche), Ozeane(4Mio Jahre), Grundwasser(kurz bis extrem lang)

Was ist ein Meer – was ein See?

Es gibt keine eindeutige Unterscheidung. Versuchsweise: Ein Meer ist im Gegensatz zu einem See weltumspannend und besitzt MOR (MittelOzeanischeRücken)

Welche Seen sind relevant für den globalen Wasserhaushalt?

Das Kaspische Meer mit 7facher CH’er Fläche als grösster See der Erde und der Baikal See mit ca. CH’er Fläche. Alle weiteren Seen sind irrelevant für den globalen Wasserhaushalt

Weshalb ist Wasser wichtig für die Erde?

Häufigstes Molekül der Biosphäre

Häufigste Flüssigkeit der Hydrosphäre ist

Extreme physikalische Eigenschaften

Lebensbedingungen(Temperatur und Wärme, Licht, Chemie (Löslichkeit), Wasserverfügbarkeit)

Dynamik und Transport in aquatischen Systemen (Stofftransport, Strömungen, Konvektion, Schichtungen von Seen)

Wichtige Kennzahlen von Wasser

Spezifische Wärme (Erhitzungsenergie um 1 kg Wasser um 1 Kelvin zu erhöhen) von 4.2 kJ / (kg*K)

Latente Wärmen (Wärme die für Phasenwechsel gebraucht wird und somit nicht spürbar ist) Verdampfungswärme: 2.4 MJ / kg, Schmelzwärme:
3.3 MJ /kg

Was unterscheidet die Erde wirklich von den anderen Planeten im Sonnesystem?

Die Erde enthält als einziger Planet alle drei Aggregatszustände des Wassers. Dies wir durch die Temperaturen und Drücke des Wassers auf der Erde ermöglicht, welche in der Nähe des Tripelpunktes des Wassers (0.01°C, 6.11mbar) liegen.

Tripelpunke: Der Punkt in einem Temperatur / Druck Diagramm bei dem ein Stoff in allen drei Aggregatszuständen gleichzeitig vorliegen kann.

Physikalische Besonderheiten von Wasser

1. Grosse spezifische Wärme, latente Schmelzwärme (Temperaturpuffer)

2. Grosse latente Verdampfungswärme (Temperaturpuffer Tag-Nacht)

3. Grosse Oberflächenspannung (Stabilität der Zellen)

4. Grosse Lösungsvermögen (BioChemische Prozesse)

5. Grosse Wärmeleitfähigkeit (Wärmeaustausch von Zellen)

6. Grosse Transparenz (ermöglicht Photosynthese in der Tiefe)

7. TemperaturAnomalie für Süsswasser (Schutz vor Durchfrieren, richtig?)

Details (S1.2)

Von welchen Grössen hängt die Dichte von Wasser ab?

Thermischen Ausdehnungskoeffizienten 

Spezifischer Ausdehnungskoeffizientn  bezüglich der Salzkontzentration

Kompressibilität K

Dichteänderung durch Temperaturerhöhung von 4°C auf 5°C: -7ppm

Dichteänderung durch Salzzugabe von 1mg/l: +1ppm

Die Dichteänderung beeinflusst die Stabilität der Wassersäule stark. Im Oberflächenwasser (Epilimnion) ist die Temperatur ein wichtiger Faktor im Tiefenwasser (Hypolimnion) ist die Temperatur und die Salinität wichtig.

Salinität in Seen und dem Meer: Wichtige Salze, Zusammensetzung

In Seen ist die Salinität hauptsächlich durch Kalk gegeben. Im Meer durch Natriumchlorid und Magnesium. Ein wichtiger Salzabfluss für das Meer ist die Gischt.

Die relative Ionenzusammensetzung in einem Gewässer ändert sich nicht, sie ist gegeben durch die verschiedenen Gradienten (Temperatur, pH, usw). Es ändert sich jedoch die absolute Ionenzusammensetzung.

Die Salinität wird über die elektrische Leitfähigkeit bestimmt.

Die Salinität bestimmt die Dichte des Tiefenwassers.

Zustandsgleichung von Wasser

Das Zentrale Modell um das Medium Wasser zu beschreiben. Die Zustandsdgleichung ist eine Funktion der Dichte abhängig von dem Druck, der Temperatur und der Salinität.

Allgemein(UNESCO):

Spezialfall, bei kleiner Salinität:

Jeweilige Parameter: Dichte (S,T) an der Oberfläche, Druck, Kompressibilitätsmodul
Weiter wichtige Parameter: Thermische Ausdehnung, Dampfdruck, Spezifische Wärme, Verdampfungswärme, Wärmeleitung, Molekulare Diffusion von Ionen, Kinematische Viskosität, Konzentrationsgradienten

Vertikale Stabilität einer Wassersäule: Wichtige Parameter

Temperatur max. Dichte: Tmax; Temperatur des Schmelpunkts TS

Bei T = Tmax ist  = 0, bei T < Tmax ist  <0, usw mit : Ausdehnungskoeffizienten

Tmax  4°C – 0.02p mit p in bar

Tmax nimmt mit zunehmendem Druck ab, pro 100m Tiefe sinkt Tmax um ca 0.2°C:

Tmax  4°C – 0.2S und TS = -0.05S

Tmax und TS nehmen mit zunehmender Salinität S verschiedene schnell ab:
 Skizze (S1.15)

Tiefe Salinität: Im Süsswasser wird bei einer Abkühlung Tmax vor TS erreicht dh. Das Wasser erreicht seine höchste Dichte bevor es gefriert, somit vereisen die Seen in der CH nicht von unten her und die Fische überleben.

Hohe Salinität: Im Salzwasser wir bei einer Abkühlung TS vor Tmax erreicht. Somit gefriert das Wasser bevor es Tmax erreicht. Typischer Zustand für Meere (S  35 Promille)

In situ Temperaturveränderung und Potentielle Temperatur

Zur Bestimmung der vertikalen Stabilität genügt die Zustandsgleichung (Dichte) nicht. Man muss zwei Wasserpakete verschiedener Tiefe auf einer gemeinsamen Tiefe bezüglich ihre Dichte untersuchen. Hat in der Vergleichstiefe jenes Wasserpaket, das aus der grösseren Tiefe stammt, eine grössere Dichte, ist die Wassersäule stabil. Wichtiges Phänomen:
in situ (am Ort gemessene) Temperaturveränderung

Die gemessene in situ Temperatur in Abhängigkeit der Tiefe führt zu einer Temperaturzunahme nach unten. (S1.17) Dies gibt scheinbar keinen Sinn. Die Temperatur nimmt zu, weil sich ein Wasserkörper in grösserer Tiefe stärker unter Druck gesetzt wird, dadurch wird Wärme in ihm gespeichert (potentielle Ausdehnungsarbeit)

Die Zunahme der in situ Temperatur nach unten ist störend, da die Temperatur als Erhaltungsgrösse bei der Verfolgung von Wassermassen verwendet wird. Deshalb wird eine druckunabhängige, potentielle Temperatur definiert.

Vertikale Stabilität einer Wassersäule: Berechnung

Eine vertikale Wassersäule ist dann stabil, wenn die Dichte mit der Tiefe zunimmt. Genauer: falls ein Wasserpaket (ohne Wärmeaustausch), das vertikal aus seiner Gleichgewichtslage verschoben wird, immer eine rücktreibende Kraft erfährt. Nach ein paar mathematischen Umformungen erhält man folgende Gleichung:

N^2  (potentielle Temperatur – Salinität) und einige Konstanten (S1.19mitte)

N beschreibt die Kreisfrequenz, mit der ein Wasserpaket (ohne Austausch mit der Umgebung) um seine Gleichgewichtstiefe oszilliert. Bei N^2 > 0 ist die Wassersäule stabil, N^2 = 0 labil, N^2 < 0 eine instabile Wassersäule.

Die Stabilität ist also hauptsächlich abhängig vom potientiellen Temperaturgradienten und vom Salinitätsgradienten.

In Seen unserer Klimazone ist die Stabilität im Oberflächenwasser durch die Temperatur, hingegen über dem Sediment und im Tiefenwasser meist durch Salze bestimmt. In mittlerer Tiefe spielen oft beide Faktoren eine Rolle.

Temperatur max. Dichte und Schmelztemperatur je nach Salinität

Skizze(S1.15)

Die Stabilität einer Wassersäule hängt wesentlich von der Temperatur maximaler Dichte ab. Tmax und Ts sind prop. zur Salinität. Bis 2.5% Salinität besitzt das Wasser seine Dichteanomalie, Meerwasser (S=3.5 %) hat jedoch keine Dichteanomalie.

Dichteanomalie des Wassers

Das Wasser erreicht bei Abkühlung seine höchste Dichte bevor es gefriert. Dieses Phänomen ist in Süsswasserseen (tiefe Salinität) zu beobachen. Dank der Anomalie des Süsswasser bleiben die CH’er Seen im Winter unten flüssig und die Fische überleben, ausser der See friert ganz durch.

Austausch von Wärme zwischen Wasser und Athmosphäre

Wichtige Strahlungsgesetzte: StefanBolzmann: H=k*T^4 (W/m^2); Wiensches Verschiebungsgesetz:  = k/T

# Bilanz des totalen Wärmeflusses zwischen Atmosphäre und Wasser

Die Austauschprozesse finden alle an der Oberfläche innerhalb weniger Milimeter statt, Wind als wichtiger Energieüberträger in tiefere Schichten
Htot = HS + HA – HW – HV – HKt  (Beispiel Zürichsee S2.14)
+/- (Niederschläge, Schneeschmelze, Zu- und Abflüsse,...)  irrelevant

Gleichgewichtstemperatur T* und Austauschkoeffizient A
Htot = Hin – Haus

Treibende Kraft: Temperaturangleich von TW (Wasser) und TA (Atmosphäre) führt zur GG-Temperatur T*, dann ist Hin – Haus . Das Verhältnis von Hin / Haus kann für kleine Abweichungen von TW zu T* über den Austauschkoeffizienten A berechnet werden. Der Austauschkoeffizient A ist abhängig von der mittleren Klimazone, der Jahreszeit und der Höhe über Meer. Er kann für das CH’er Klima in Tabellen nachgeschaut werden.

Solarstrahlung HS

Langwellige Einstrahlung HA

Die Solarstrahlung HS ist die Absorption der kurzwelligen Strahlung. Wichtig ist die direkte Sonneneinstrahlung. Als Mass wird die nicht konstante Solarkonstante: 60-120 W/m^2 verwendet.
HS ist abhängig von der Reflexion (je nach Jahreszeit dh. Erdachsneigung) und der Bewölkung. Je nach Wellenlänge dringt das Licht unterschiedlich tief ein. (blaues Licht dringt am tiefsten ein, deshalb erscheint uns das Wasser blau).

Die langwellige Strahlung der Atmosphäre ist mit 250-350 W/m^2 einiges grösser als HS. HA ist stark abhängig vom Treibhausgas H2O.

Langwellige Abstrahlung HW

Verdunstung HV

Konvektion HK

Je wärmer es ist desto stärker ist HW. dh. Im Sommer verliert ein See mehr Energie durch HW als im Winter, bis zu 25% mehr Verlust. Ohne Wind setzt eine sehr starke oberflächliche Erwärmung ein.

Durch die Verdunstung geht einem Gewässer viel Wärme verloren. Die Treibende Kraft ist die Luftfeuchte, die Angleichung des Wasserdampfdrucks der Atmosphäre pA an den des Wassers pW

HV = 0 falls pA = pW (100%ige Luftfeuchte)

HK ist der Übergang von fühlbarer Wärme an die Luft. Die treibende Kraft ist die Angleichung der Temperatur der Atmosphäre TA an die Temperatur des Wassers TW. Wenn

TW > TA: Konvektion (Normallfall)

TW < TA: keine Konvektion des Wassers

TW = TA: HK = 0

(HS HA HW HV HKt) : Zusammenfassung

Die Energie des Sees steckt in der Wärmedifferenz zwischen Sommer und Winter, nicht in den Wellen.

Wichtigster Energieeintrag: Kurzwellige Strahlung HS

Wichtigster Energieverlust: Verdunstung HV

Langwellige Einstrahlung HA  Langwelligen Abstrahlung HW

Konvektionskreislauf: Abnahme TA  TA< TW: Konvektion  Abnahme TW TA< TW: Stagnation  Abnahme TA usw

Oberflächenwasser: Erwärmung ist maximal im August und minimal im Februar

Der Wärmehaushalt von Fliessgewässern

In den meisten Bächen und Flüssen ist die Turbulenz genügend gross, um über den Fliessquerschnitt ständig konstante Temperaturen zu erzeugen. Die Temperaturveränderung eines fliessenden Wasserpaketes infolge Wärmeaustausches an der Wasseroberfläche hängt von dem Absorptionskoeffizienten A, der Abweichung von TW von T* und der Flusstiefe ab. Ein wenig Mathematik führt zur berechenbaren Austauschzeit tA und der Austauschstrecke tA.

Der Wärmehaushalt von Seen (S2.9)

Gewinn (Sonnenlicht wird auf wenige Meter absorbiert) und Verlust von Wärme findet an der Wasseroberfläche statt. Für die vertikale Temperaturverteilung in Seen sind die aussergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften von Wasser (speziell die Dichteanomalie des Süsswassser) verantwortlich

Sasionale Temperaturschwankungen: Das Tiefenwasser verharrt während des ganzen Jahres im Zustand maximaler Dichte bei 4°C. Daher schwimmt sowohl im Winter das kältere als im Sommer das wärmere Wasser auf dem Tiefenwasser (stabile Schichtung des Sees). Eine bis an den Seegrund reichende intensive Durchmischung des Sees ist nur im Frühling oder Spätherbst möglich, kommt aber nicht in allen Seen jedes Jahr vor. (SkizzeS2.10)

Horizontale Temperaturschichtung anhand der Sprungschicht (Zone mit starkem Temperaturabfall im Sommer). Darüber liegt das Epilimnion, darunter das Hypolimnion. Die drei Zonen besitzen verschiedene physikalische Eigenschaften.

Jährlicher Energieaustausch anhand des Vierwaldstättersees. Aufheizung während sechs Monaten mit einer durschnittlichen Leistung von 66 W/m^2 und entsprechende Abkühlung während der kalten sechs Monaten. Dies sind enorme Energiemengen, welche zwischen dem Wasser und der Luft augestauscht werden. (S2.10)

Beeinflussung des natürlichen Wärmehaushaltes durch die Nutzung von Gewässern

1. Haupteinflüsse vor unserem Jahrhundert waren Gewässerkorrekturen, heute ist es die Energieproduktion. Ein schwacher Effekt geht von den Wasserkraftwerken aus, ein stärkere rEffekte durch den Wärmeeintrag via Kühlwasser und den Wärmeentzug für Wärmepumpen.
2. Ist der Einfluss einer künstlichen Wärmeveränderung auf die „Ausbreitung“ einer Temperaturstörung (je nach Ort, Art und Zeitpunkt der Mischungsverhältnisse) voraussagbar? Für Seen ist keine Voraussage möglich, für Flüsse kann eine Voraussage gemacht werden (Formeln S2.12)

3. Ist die KKW-Kühlung an Flüssen ein Problem? Kurzfristig besteht kein Problem. Langfristig kann ein Problem auftreten, falls die Temperatur unter 25°C sinkt und die Temperaturänderung zur Umgebung grösser als 3°C ist dh. Maximal 1-2 KKW an grossen Flüssen. Problematisch ist die KKW-Kühlung allenfalls im Winter. (Warum? H10)

Wie ist die Dichteschichtung des Wassers eines Sees?

Ein See besitzt eine vertikale Dichteschichtung. Horizontal ist ein See homogenisiert (horizontale Diffusionkoeffiziente >> vert. Diff.koef.)

Wie werden die Diffusionskoeffizienten gemessen?

Mittles Tracern, welche konservativ sein müssen, dh keine in situ Senken oder Quellen dürfen vorhanden sein:

Natürliche Tracer: Temperatur, Chlorid, radioaktive Substanzen zB Radon

Künstliche Tracer: Farbstoffe zB Uranin

Beispiel: Aus der Luft wird ein bestimmter Anteil radioaktives Tritium vom Wasser aufgenommen, das Wasser sinkt in die Tiefe und hat keinen Kontakt mehr mit der Luft. Tritium kann somit als konservativer Tracer verwendet werden. Mit der Zeit zerfällt das Tritium zu Helim3, welches im Tiefenwasser akkumuliert wird. Durch Messung des Verhältnis von  Tritium zu Helium3 im Tiefenwasser kann das Wasseralter bestimmt werden. Dies erlaubt Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit der Seezirkulation im Tiefenwasser.

Stofftransport: Stofffluss, Fluktuatuinen, Turbulente Diffusion, Massenbilanz

Der Stofffluss F = Transport von Masse pro Fläche und Zeit kann durch das 1.Ficksche Gesetz erklärt werden, er entsteht durch Stoffgradienten und die Strömungsgeschwindigkeit (Fx = u*C – D*dC/cx)

Probleme beim Berechnen wegen Fluktuationen des Stoffes (Heterogenität, Turbulenz) werden durch Einführen des Koeffizienten Ks umgangen, K ist durch die Praxis gerechtfertigt. (Fx = u*C – K * dC/x)
Fluss(1D) = {mittlere Advektion, Diffusion turbulent + molar}

Turbulente Diffusion hängt nur vom entsprechen Konzentrationsgradienten ab, nicht vom betreffenden Stoff. Die Turbulente Diffusion ist gross gegenüber der molekularen Diffusion

Durch das Aufstellen einer Massenbilanz für einen Wasserkörper erhält man das 2.Ficksche Gesetz (dC/dt = - dF/dx, ist es das?)

Stofftransport: Allgemeine Gleichung, Offen Fragen

Die Allgemeine Gleichung für den Stofftransport geht aus der Kombination der beiden Fickschen Gesetze hervor:
Zeitliche Konzänderung= {Advektion, Turbulenz / Diffusion / Dispersion)

Diese Gleichung beschreibt den Stofftransport in der Atmosphäre (kompressibel) und im Ozean / Seen / Flüssen / Grundwasser (inkompressibel, dadurch Vereinfachung der allg. Gleichung)

Offene Fragen:
Diffusivitäten / Dispersivitäten K entstehen durch Fluktuationen: 1.Turbulenz(Ozean, See, Fluss) 2. Dispersion (horizontale Mischung, Fluss) 3. Bodenmatrix, Porenraum (Grundwasser, ungesättigte Zone). 
Geschwindigkeiten in die verschiedenen Richtungen:

1. Hydrodynamik (Ozean, See, Floss) 2. Darcy Gesetz (Porenraum, Boden , Grundwasser)
Diese Phänomene lassen sich nicht genau beschreiben. Vielleicht liegt diesen Phänomenen ein (noch unbekanntes) Phänomen zugrunde.

Bewegung einer Flüssigkeit: Allgemeine Bewegungsgleichung

Mathematische Beschreibung durch Koppelung von:

Der Langrange’schen Darstellung (mitbewegt): zeitliche Variation der Systemvariablen (Geschwindigkeit, Druck, Dichte) im sich bewegenden Flüssigkeitselement. Der Euler’schen Darstellung (ortsfest): Formulierung der dynamischen Gleichungen der Systemvariablen für einen im Raum fixierten Punkt. Die Kopplung führt zu: “Totale Änderung einer durch Strömung mitbewegten Grösse f(x,y,z,t) = allgemeines Polynom aus Langrange und Euler“ Durch Einbezug der Kräfte die auf das Wasserpaket wirken: Graviation, Druckgradienten und Coriolisbeschleunigung folgt die

Allgemeine Bewegungsgleichung einer Flüssigkeit: (H6-7):
Beschl.(3D) = {Advektion, Druck, Coriolis, Diffusion / Turbulenz}

Bewegung einer Flüssigkeit: Linearisierte Bewegungsgleichung für die Horizontale

Die Allgemeine Bewegungsgleichung kann durch folgende Vereinfachungen in die Linearisierte Bewegungsgleichung für die Horizontale übergegeführt werden:

Nichtlinearitäten können mittels Reynoldsansatz (Aufteilung in Mittelwert und Fluktuation) vereinfacht werden. Einführung von turbulenten Diffusionskoeffiziente. Vertikale Geschwindigkeiten sind klein dh. die vertikale Corioliskraft  0, dadurch fällt der Advektionsterm weg. Somit hat die Gleichung nur noch horizontale Komponenten (von 3D auf 2D reduziert)

Beschleunigung(2D) = {Druck, Coriolis, Turbulenz}

Lösungen dieser Gleichung (Vereinfachungen und Spezialfälle) führen zu folgenden Modellen, welche jeweils gewisse Phänomene erklären:

Trägheitsströmung (bzw. Inertialströmung)
Ekman Strömung
Geostrophe Strömung

Coriolisbeschleunigung

Die Coriolisbeschleunigung ist die Ablenkung von bewegten Körpern an der Erdoberfläche, ervorgerufen wird diese Kraft durch die Erdrotation.

Du/dt = f * v mit dem Coriolisparameter f = 2*sin

f ist abhängig von der Erdumdrehung  und dem Breitengrad . Je nach Breitengrad wirkt die Corioliskraft in eine andere Richtung. Auf der Nordhalbkugel wirkt sie nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links und am Äquator wirkt die Corioliskraft nicht.(NHK: rechts, SHK: links)

(H7)

Trägheisströmung

Annahmen: keine Druckgradienten, Reibungsfrei dh keine Turbulenz

Bewegungsgleichung: Beschleungung(2D) = {Coriolis}

Lösung: Kreisbewegung als Funktion des Coriolisparameters f

Folgerungen:

1. Kreisbewegung besitzt eine konstante Geschwindigkeit und eine eindeutige Richtung: NHK: rechts herum, SHK: links herum
2. Periode, welche nur von dem Breitengrad abhängt

Folgende Beobachtung konnte mit diesem Modell erklärt werden:

Rotierende Strömungen im Lake Issy-Kul (42.5°N). Die beobachtete konstante Periode stimmt mit der Berechnung des Modells überein

(H9)

Ekman Strömung

Annahmen: keine Druckgradienten, horizontal reibungsfrei dh keine Turbulenz, stationär dh Beschleunigung = 0

Bewegungsgleichung: 0 = {Coriolis, vertikale Turbulenz}

Lösung: kompliziert

Folgerungen:

1. Die vertikale Turbulenz erzeugte der Wind

2. Oberfläche: Strömungsgeschwindigkeit maximal, Strömungsrichtung ist   45° zur Windrichung verschoben

3. Tiefe: Strömungsgeschwindigkeit nimmt mit der Tiefe exponentiell ab, Strömungsrichtung verändert sich mit der Tiefe spiralförmig

4. Mittlerer Wassertransport ist 90° zur Windrichtung verschoben

Die Folgerungen sind in der Ekman Spirale zusammengefasst (H12)

Folgende Beobachtungen konnte mit diesem Modell erklärt werden:

Die Oberflächenströmungen des Ozeans weit entfernt von den Rändern sind tatsächlich 45° zur Windrichtung verschoben.

Die Phänomene des Up- und Downwelling an den Küsten und im Ozean (untersch. Meereshöhen), sowie das Folgephänomen von stark schwankenden Fischpopulationen

(H10)

Geostrophe Strömung

Wie es in der Atmosphäre ein Kräftegleichgewicht zwischen Druck und Corioliskraft gibt, gibt es im Wasser ein Kräftegleichgewicht zwischen der Geostrophischen Strömung und der Ekman Strömung. Die Geostrophe Strömung entsteht indirekt aus de Ekman Strömung (Druckgradienten) und wirkt dieser entgegen. Annahmen: Reibungsfrei, Stationär

Bewegungsgleichung: 0 = {Druck, Coriolis} Lösung: kompliziert

Folgerungen:

1. Strömungen entstehen immer senkrecht zu den Druckgradienten

2. NHK: Grosser Druck in Strömungsrichtung nach rechts (? H18)
pOst > pWest führt zu N-Strömung, pNord > pSüd führt zu W-Strömung dh Hochdruckgebiete drehen im Gegenuhrzeigersinn (stimmt das?)

3. Druckgebiete können auf zwei mögliche Arten entstehen (Skizze H18u):

barotrop, durch Wind erzeugte Druckgebiete: Auslenkung an der Oberfläche, Isobaren paralell zu Isophyken (Linien gleicher Dichte)

baroklin, durch Wassermassen erzeugte Druckgebiete (bei schwachem Wind): Horizontale Isobaren und variable Isophyken schneiden sich, keine Oberflächenauslenkung

Ozean-Modelle (barotrop + baroklin), See-Modelle (baroklin)

Folgende Beobachtung konnte mit diesem Modell erklärt werden:

Die grossräumigen Wirbel und Strömungen der Ozeanbecken, welche mit dem Meeresrelief korrelieren

Upwelling und Downwelling

Upwelling ist zu beobachten, wenn an einer Küste der Wind aus der geeigneten Richtung bläst um via Ekman Transport das Oberflächenwasser von der Küste ins Meer transportiert. Der Abtransport des warmen Oberflächenwassers zieht kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser nach. Dank diese „hochwertigen“ Wassers vermehren sich die Fische an der Küste stark.

Downwelling: Umgekehrter Fall, geeigneter Wind, warmes, nährstoffarmes Oberflächenwasser zur Küste, weniger Fische, kaltes, nährstoffarmes Tiefenwasser wird in der Tiefe Richtung Meer verschoben.

Folgende Beobachtung konnte mit diesem Modell erklärt werden:

Upwelling an den Küsten zB Südamerikas, Downwelling in zB Australien konnten durch Satellitenmessungen der SST (See Surface Temperature) und der Chlorophyll a-Konzentrationen bestätigt werden

Beobachtungen der Koppelung von Up-/Downwelling mit Zyklonen. Zyklone (kreisende Windströmungen) sind mit Druckgradienten gekoppelt, welche durch das Up-/Downwelling auf der Meeresoberfläche entstehen (Ekman Pumping H16)

Satelliten zeigen, dass das Meer keine glatte oberfläche hat, sondern ein Wasserrelief von einigen dm zeigt. Diese Relief wird durch das Ekman Pumping erzeugt.

Grenzen des Up-/Downwelling

Nach dem Modell des Ekman Transports sollte es am Äquator kein Upwelling geben, da keine Corioliskraft. Die Satelliten zeigen jedoch ein Upwelling-Phänomen am Äquator

.

Globaler Conveyerbelt (Globale Ozeanströmungen):

Welche Modelle existieren? Welche Kräfte sind in welchen Modellen berücksichtigt? Welche Strömungen sind noch nicht modelliert?

| Typ | Stationär | Druck | Coriolis | Reibung/Wind |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trägheitsströmung | nein | nein | ja | nein |
| Ekman Strömung | ja | nein | ja | ja |
| Geostr. Strömung | ja | ja | ja | nein |

In den Modellen fehlt der Einbezug der Dichteunterschiede, welche einen Wasser- und Stofftransport in der Vertikalen zur Folge hat.

Diese drei Modelle erklären erst Oberflächenströme, für die Tiefenwasser-bildung existiert noch kein Modell. Noch nicht geklärte Phänomene sind der kalte, salzige Nordatlantik und Weddelsee, welche über erdumspannende Oberflächen-/Tiefenwasserströme verbunden sind. Ziel ist ein Modell für welche alle globalen Ozeanströmungen zusammenfasst.

Der Vierwaldstädtersee als helvetischer Ozean

Der Vierwaldstädtersee besteht aus verschieden tiefen Becken, welche Wasser unterschiedlicher Dichte beinhalten. Die Strömungen zwischen den Becken verhalten sich analog zu den globalen Meeresströmungen, deshalb ist der Vierwaldstädtersee ein gutes Ozeanmodell.

Lösungsgleichgewicht von Gasen in Wasser

Gesetz von Henry: p = HC * CW
p: Partialdruck der Substanz i (entspricht Cg)
HC: Henry Koeffizient, HC = R*T*KH mit KH =CG/ CW, also HC  KH 
CW /: CG Konzentration der Substanz im Wasser / in der Gasphase

Analog zum Gesetz von Henry: CW = *p
 = 1/ HC, wenn T steigt wird  kleiner, da HC  T

Achtung: Reaktive Gase:

Für reaktive Gase stellt die GG-Konzentration mit der Atmosphäre nicht ein direktes Mass (über HC) für die im Wasser speicherbare Menge dieses Gases dar. zB die totale CO2-Konzentration im Wasser. welche via rasche GG-Reaktionen in H2CO3 usw transformiert werden kann hängt auch noch vom pH und Alkalinität des Wassers ab.

Wichtige Gase im Wasser sind O2, N2, CO2, H2, S, CH4, NH3

Entstehung von Gasblasen als Folge der Übersätigung
(Rechnungsbeispiel 4.4)

Wichtige Formeln:

p = c/; p(z)=p0+*z mit

p(z): max. möglicher Gasdruck im Wasser ohne Blasen
z: Wassertiefe
p0: Luftdruck an der Wasseroberfläche

(T): siehe Tabellen

Bedingung für die Bildung von Gasblasen:

Wenn die Summe der Einzeldrücke der gelösten Gase grösser als p(z) ist bilden sich Gasblasen

Beobachtungen zur Gaslöslichkeit

- Je höher die Temperatur ist, desto weniger Gase können gelöst werden. Dies gilt nur bis 60°C. zB In einem heissen Sommer kann im See weniger Sauerstoff gelöst werden, deshalb gibt es viele tote Fische.

- Im Wasser löst sich nur 2mal soviel N2 wie O2, obwohl die Luft N2 zu O2 im Verhältnis 4:1 enthält. Der Grund der schlechten N2 Löslichkeit ist die Molekülgrösse von N2.

- Gase sind nicht gleich Gase. Es gibt inerte und reaktive Gase, die sich sehr unterschiedlich lösen. ZB Löslichkeit von CO2 ist eine Funktion von Temp, Druck, pH, Geologie, ...

- Tiefer unten im Wasserkörper können sich mehr Gase lösen als oben, da unten ein höherer Druck herrscht.

Barometerformel

Die Abnahme des Luftdrucks berechnet sich aus der Barometerformel:
p(h) = p0 *e^(h/8300)
p0: mittlere totale Luftdruck auf Meereshöhe (1 atm)
h: Höhe über Meer

Randmischung eines Sees

Oberflächenwasser dringt vom Rand des Sees bis in grosse Tiefen vor und verändert dort die Stoffgradienten (Knick am Ende der Kurve H1)

1-Schicht Modell

Vorraussetzung: Grosses HC dh schlecht lösliche Substanzen, welche schnell in die Atmosphäre transportier werden (zb O2)

Fluss: F = vtot * (CW-CS) = vtot * (CW-i*pi)
F: Fluss vom Wasser in die Atmosphäre

CW/CS: aktuelle und Sättigungskonzentration bzw. gelöste Konzentration und Gaskonzentration

vtot: Austauschgeschwindigkeit vom Wasser in die Luft

Für die Austauschgeschwindigkeit vtot existieren verschiedene physikalische Modelle: Das Oberflächenfilm-Modell und das Austuschmodell.

1-Schichtmodell: Oberflächen-Modell

Annahme: Die Phasengrenzen der Wasseroberfläche werde durch stagnierende Grenzschichten gebildet, in denen nur molekulare Diffusion möglich ist.

(Skizze S4.6):

Luft: Der Partialdruck des Gases an der Wasseroberfläche ist ähnlich demjenigen in höheren Luftschichten, da rascher Transport durch die Gas-Grenzschicht wegen hohem Henrykoeffizienten

Wasser: Die Grenzschicht im Wasser stellt den entscheidenden Transfer-Widerstand des Gasaustausches dar. Es bildet sich sehr rasch eine stationäre Konzentrationsverteilung in der Grenzschicht, welche linear von der GG-Konzentration CG zu der Wasserkonzentraion CW verläuft.

Austauschgeschwindigkeit: vtot = DW / dW

Vtot  DW gilt für kleine Windgeschwindigkeiten U10m > 6m/s
DW: molekularer Diffusionskoeffizient des Gases im Wasser
dW: Dicke der Grenzschicht
dW wird als konstant angenommen, daraus folgt DiW/viW = DjW/vjW dh sobald ein vi bekannt ist sind alle anderen auch bekannt.

1-Schichtmodell: Austauschmodell

Annahme: Durch Turbulenz wird ein zeitabhängiger Diffusionsprozess in Gang gebracht, der Wasser mit der Konzentration C aus dem innern des Wasserkörpers in Kontakt mit der Luft, welche die GG-Konzentration Cg besitzt, bringt.

(Skizze S4.6):

Austauschgeschwindigkeit: vtot = DW^½ * Konstante

vtot  DW^½gilt für grosse Windgeschwindigkeiten: u10m < 6 m/s

dh vW ist hauptsächlich windbestimmt.

1-Schichtmodell: Vergleiche der beiden Modelle

Die Messungen erlauben keinen eindeutigen Entscheid zwischen den beiden Modellen, doch scheint: Bei hohen Windgeschwindigkeiten scheint das Austauschmodell zu stimmen. Bei ungestörter Wasseroberfläche scheint das Oberflächenfilm-Modell passend

Typische Austauschgeschwindigkeiten von Gasen:

01. bis 4.5 Meter pro Tag. Die Austauschgeschwindigkeit ist abhängig von der Grenzschichtdicke, welche von der Windgeschwindigkeit über der Wasseroberfläche abhängt.

2-Film Modell

Effektiv existieren 2 Grenzflächen, je 1e im Wasser und 1e in der Luft (Skizze H5)

1/vtot = 1/vW + 1/(vG*KH), mit KH=vG*HC*RT-1, dh KH  HC

Es existieren 2 Fälle:

vW << vG*KH, dann ist HC gross (schlecht lösliches Gas)
 flüssig Film kontrolliertes Modell

vW >> vG*KH, dann ist HC klein (gut lösliches Gas)
 Gasfilm kontrolliertes Modell

Bemerkungen:

vG = f(vWind) und vW  10-3vG, da das Wasser 103 mal dichter ist.

vtot = vtot(HC) dh HC kontrolliert den Gasaustausch

Das 2Film-Modell ist das beste Modell

Gasaustausch im Fluss

Annahme: Kein Wassertransport durch imaginäre Wände des Testvolumens
Vorgehen: Das aufstellen einer Bilanzgleichung führt zu einer Differentialgleichung mit folgenden Lösungen. Ein typischer Fluss fliesst mit 1 Meter pro Sekunde, ist 5m tief und tauscht sein im Wasser gelöstes Gas mit der Luftschicht mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Tag aus. Diese typischen Werte führen zu einer Austauschzeit(=mittlere Tiefe/vtot,Gasaustausch)von 5 Tagen und einer Austauschstrecke (=Austauschzeit*vFluss) von 430 km.Folglich wirken Störungen von Flüssen (zB Zufuhr von giftigen Gasen) langsam und sehr weit.

Analog gilt: Für den Wärmeaustausch in Flüssen kann gleich vorgegangen werden. Als Annahme gilt, das der Wärmeaustausch in Flüssen turbulent dh gut gemisch dh T  konstant ist. Bilanz, Diffgleichung führen zu folgenden Lösungen für einen typischen Fluss: Austauschzeit ist 12 Tage (langsam), Austauschstrecke ist 1000 km (weit).  langsam und sehr weit

Gasaustausch im See

In Seen ist der Gasaustausch komplizierter als im Fluss zu modellieren, da zB der O2-Gehalt stark von den saisonalen Produktionsschwankungen im See abhängig ist. Nur während der Stagnationsperiode kann das Epilimnion als vollständig durchmischtes, mit der Atmosphäre in Kontakt stehendes System betrachtet werden. Dann könne die Gleichungen für den Gasaustausch in Flüssen angewendet werden. Dies gibt sehr kleine Austauschraten (Menge pro Zeit)

Dies erklärt das Phänomen einer schnell einsetzenden O2 Übersättigung bei Produktionsspitzen im See, da der Gasaustausch zu langsam für einen raschen Abbau des Sauerstoffs ist.