Bo, 14.4.05

Manual

für Thalassa

Inbetriebnahme des Bootes:

1. Blachen abdecken (Führerstand aussen rechts und Panel links, Seitenkran, Heckwinde)

2. Netzstromkabel (Landbetrieb) abhängen und am Lande-Pfahl aufhängen
Kabinentür mit Schlüssel öffnen (Achtung Schnappschloss! Gefahr, dass Schlüssel in Kabine eingeschlossen werden kann! Mit Arretierung sicherstellen, dass Tür offenbleibt.

3. Umschalten von Netzbetrieb auf Batteriebetrieb: In der Kabine beim Cockpit innen vorne rechts beim Führerstand die entsprechend benötigten roten Hebel umstellen auf EIN 
- Verbraucher
- Antriebsmotor
- Generator

4. Benzinstand (im Cockpit) und Oelstände im Antriebsmotor und im Generator kontrollieren (dazu Bodenbretter Aussendeck für Zugang zu den Moteren aufklappen – Hydraulische Hilfe)

5. Dieselmotor des Generators anwerfen: geshieht ohne Zündschlüssel im Cockpit mit den Kippschaltern „Preheat“ (ca. 3 Sek. halten) und anschliessend mit „Start“. (Der Generator wird mit dem Kippschalter „Stop“ ausgeschaltet).

6. Ganghebel (links, schwarz) und Gas (rechts, rot) im Cockpit oder am Führerstand aussen überprüfen, ob Gashebel nach hinten auf Minimum steht und ob der Ganghebel in neutraler Stellung (Mitte) eingerastet ist.

7. Falls der Seitenkran in Betrieb genommen werden soll: Weissen Stromschalter im Cockpit (an der linken Seitenwand zur Gangmitte) von der Stellung 0 auf 1 drehen. Blache abdecken und Kabel-Fernbedienung aus dem Stauraum unter dem Führerstand aussen entnehmen (dazu Deckblech abschrauben). Knöpfe der Fernbedienung auf“Betrieb“ stellen.

8. Falls empfindliche elektronische Geräte an Bord über die Netzstecker 220 V betrieben werden sollten, kann die USV Stromausfall-Sicherung (blaues Kästchen in der Kabine links hinten im Holzpanel untergebracht) in Betrieb genommen werden. Power auf EIN.

9. Antriebsmotor anwerfen: Dazu Zündschlüssel im Cockpit einstecken und drehen, bis Motor anspringt (funktioniert wie beim Auto). Motor abstellen: Gang in neutral, Gas weg, roten STOP Knopf drücken, bis Motor abstellt, dann Zündschlüssel drehen.

10. Befestigungstaue lösen: einige Taue bleiben an Bord, einige bleiben an den Lande-Pfählen.

11. SIMRAD (Radar + Echolot + GPS-Karte) Elektronikpanel / Screen einstellen durch Drücken des Knopfes PWR. Kurzanleitung für weitere Bedienung befindet sich im Cockpit vorne rechts.

12. Das Boot ist nun fahrbereit.